Exemple d'un MCS sous forme de tableau

| Zones non suspectes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone du terrain | Parcelles cadastrales concernées | Caractéristiques de la zone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revêtement | Remarques |  |  |  |  |  |
|  |  | Superficie (m²) | Éléments probants d’absence de pollution |  |  |  |  |  |  |  | Types d’usage |  |  | Historique des activités de la zone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Effectif | Planologique | Futur | Début | Fin | Activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone A | Quiévrain, Div. 1, Section A, 1272 A2 | 50 | Eléments présentés dans le rapport d’expertise – point 2.2. Phase II : Investigation des zones suspectes |  |  |  |  |  |  |  | IV | III (habitat) | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zones suspectes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone du terrain | Parcelles cadastrales concernées | Caractéristiques de la zone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nom de la source | Caractéristiques de la source |  |  |  | Revêtement | Remarques |
|  |  | Pollution historique (H), nouvelle (N) ou mixte (M) | Homogène / hétérogène | Stratégie(s) applicable(s). | Superficie (m²) | Impact présumé sur |  |  | Polluants présumés |  | Types d’usage |  |  | Récepteurs |  | Voies de transfert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sol (0 –1 m ss) | Sol (> 1 m ss) | Nappe | D’origine | Suite à la dégradation | Effectif | Planologique | Futur | Sur le terrain | Aux environs | Identifiées | Probables |  |  | Surface présumée (m²) | Volume présumé (m³) | Aérienne / souterraine | Nature du / des produits |  |  |
| Zone B (ancienne station-service, terrain en friche non clôturé, projet de reprise de station-service) | Quiévrain, Div. 1, Section A, 1272 A2 | H | Hétérogène avec sources localisées et homogènes | B+C | 100 | Oui | Oui | Oui | HM, BTEX, HAP, ML |  | IV | III (habitat) | V | Promeneurs, nappe | Riverains, puits de captage | Inhalation de composés volatils, migrations verticale et horizontale | Contact dermique, perméation via les canalisations d’eau potable |  | 2 réservoirs d’essence | 2 X10 | 45 | Souterraine | Essence | Semi-perméable (béton présentant des fissures) | Hétérogène car les sources de pollution sont ponctuelles |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 réservoirs de diesel | 2 X10 | 45 | Souterraine | Diesel |  | Homogène car présence de couches de remblais homogènes sur 3 m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilot de distribution | 20 | - | Aérienne | Essence, diesel |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Points de remplissage |  |  |  | Essence, diesel |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Events |  |  |  | Essence, diesel |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |